ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καθώς γίνεται μεγάλη συζήτηση σχετικά με το ποια γεωμετρία έλικας είναι ιδανική, αναλύεται η απαραίτητη θεωρία που οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μέσω της θεωρίας του δίσκου ενέργειας και ενός ημι – εμπειρικού τύπου, για τον συντελεστή κέρδους, υπολογίζεται η συνολική ισχύς που απαιτείται για ανύψωση συγκεκριμένου βάρους.

Το παρών αποτελεί κομμάτι έρευνας σχετικά με την ανύψωση ενός quadcopter, στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας (Σχεδιασμός και Κατασκευή quadcopter). Τα διαγράμματα είναι σε Matlab, είναι δυνατόν όμως να γίνουν και με το excel, πολύ εύκολα.

Το quadcopter είναι στα 1666 γραμμάρια και η θεωρία αναλύει την απαραίτητη ισχύ για βάρος 1666/4 γρ (4 έλικες). Επίσης υπολογίζεται η αυτονομία της μπαταρίας (στη παρούσα εργασία είναι 4.5Ah 4κελιά) και οι μαθηματικοί τύποι δείχνονται στο Κεφάλαιο 3.

Τα πειραματικά δεδομένα είναι από το πανεπιστήμιο του Illinois και βρίσκονται στο αντίστοιχο site ελεύθερα στο κοινό.

Είναι κατανοητό πως κάποιος που δεν είναι ως ένα βαθμό οικείος με μαθηματικούς τύπους και ρευστομηχανική, οι απαραίτητοι τύποι για το τελικό διάγραμμα είναι:

Ισχύς από θεωρία δίσκου ενέργειας	(2.14)

Ισχύς για υπερνίκηση αντίστασης 	(2.18)

Συνολική ισχύς 			(2.19)

Βάρος σε Νewton 			(2.20)

Ώση 					(2.21)

Ισχύς					(2.22)

Αυτονομία μπαταρίας σε min		(3.13)

Η απαραίτητη θεωρία για την επιλογή βήματος έλικας είναι ιδιαίτερα δυσνόητη, με πολλά μαθηματικά, θεωρία ρευστών και γεωμετρίες και δεν την αναφέρω. Το παρών είναι μόνο για την διάμετρο έλικας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Γνώσεις βασικής αεροδυναμικής είναι απαραίτητες, ούτως ώστε η πτήση του quadcopter να είναι όσο το δυνατόν αποδοτική σε σχέση με την απαιτούμενη μηχανική ισχύ. Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναφερθούμε στα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της αεροδυναμικής συμπεριφοράς των ελίκων, μέσω της θεωρίας του δίσκου ενέργειας και στη συνέχεια θα υπολογιστεί η απαιτούμενη μηχανική ισχύς, στην ειδική περίπτωση του quadcopter.

2.1 ΕΛΙΚΕΣ

2.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά

Τα κυριότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της έλικας (ή στροφείο) είναι η διάμετρος και

το βήμα, υπολογισμένα σε ίντσες. Γενικά υπάρχουν έλικες με ένα, δύο, τρία ή ακόμα και τέσσερα φύλλα.

Στη δίφυλλη έλικα, η διάμετρος, ισούται με την απόσταση των δύο άκρων της. Το μήκος της καθορίζεται από τις στροφές που πρέπει να λειτουργεί ο κινητήρας, την αντοχή της κ.α.

Θεωρώντας την έλικα ως βίδα, η οποία «βιδώνει στον αέρα» με βήμα h, το βήμα είναι η απόσταση που θα προχωρούσε η έλικα θεωρητικά (ανάλογα με την πυκνότητα του λειτουργούν ρευστού) σε μία πλήρη περιστροφή της, αν ακολουθούσε πιστά την κλίση των πτερυγίων της. Με μικρό (ή ψιλό βήμα) προκύπτει μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής και γρήγορη επιτάχυνση ενώ με μεγάλο (ή χοντρό βήμα) προκύπτει μικρή ταχύτητα περιστροφής και μικρή επιτάχυνση.

Το στροφείο δίνει την απαιτούμενη ώση και άντωση. Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η αεροδυναμική του πτερυγίου. Η ωστική δύναμη, καθώς και ροπή που αναπτύσσεται, λόγω της αεροδυναμικής αντίστασης δείχνεται στο Σχήμα 1

2.1.2 Θεωρία δίσκου ενέργειας

Για τον υπολογισμό της ταχύτητας του αέρα και της απόδοσης του κάθε πτερυγίου χρησιμοποιούμε ένα θεωρητικό μοντέλο, το οποίο ονομάζεται θεωρία δίσκου ενέργειας (momentum theory). Η έλικα θεωρείται ως δίσκος μηδενικού πάχους και ο διερχόμενος αέρας δεν προκαλεί αντίσταση (drag), ενώ λαμβάνει ενέργεια με τη μορφή αύξησης της πίεσης. Επίσης η ταχύτητα του αέρα θεωρείται σταθερή σε όλη την επιφάνεια του δίσκου και θεωρούμε ότι όλη η ενέργεια η οποία δίνεται στον δίσκο, μεταφέρεται στον αέρα που διέρχεται από αυτόν. Η ροή φαίνεται στο Σχήμα 2 .

Σχήμα 2 Θεωρία του δίσκου ενέργειας

Στο σχήμα φαίνεται με μια παχιά γραμμή ο δίσκος, θεωρητικά μηδενικού πάχους, ενώ η άνω και η κάτω γραμμή αποτελούν το σύνορο μεταξύ του ατμοσφαιρικού αέρα και της ροής που περνάει διαμέσου του δίσκου ενέργειας. Η ταχύτητα του αέρα, καθώς πλησιάζει τον δίσκο, αυξάνεται και η πίεση μειώνεται. Ο δίσκος προκαλεί αύξηση της πίεσης P2 και από την αρχή διατήρησης της μάζας του αέρα προκύπτει πως η ταχύτητα παραμένει σταθερή (Vd). Στο απόρρευμα του δίσκου (slipstream) η πίεση του αέρα πέφτει στην αρχική της τιμή με αντίστοιχη επιτάχυνση της ροής.

Η ροή της μάζας του αέρα, η οποία διέρχεται από τον δίσκο ενέργειας είναι:

m=ρVdA	(2.1)

Η αύξηση της ορμής που προκαλεί ο δίσκος ενέργειας είναι ίση με τη δύναμη της πρόωσης την οποία και χρειαζόμαστε:

Τ=m(Vs-V)	(2.2)

όπου Vs η ταχύτητα στην έξοδο του χωρίου.

Η δύναμη πρόωσης ισορροπείται από τη δύναμη που ασκείται στο δίσκο από τη διαφορά πίεσης:

Τ=(P2-P1)A	(2.3)

Οι παραπάνω πιέσεις συνδυάζονται μέσω της εξίσωσης Bernoulli για ασυμπίεστες και άτριβες ροές, εφαρμόζοντάς την για την κάθε πίεση ξεχωριστά. Προκύπτει:

P2-P1=12ρ(Vs2-V2)	(2.4)

Τελικά έχουμε:

Vd=12(Vs+V)	(2.5)

Και

T=12ρA(Vs2-V2)	(2.6)

Ο βαθμός απόδοσης του δίσκου ως σύστημα παραγωγής έργου ορίζεται ως ο λόγος του έργου που αποδίδει ο δίσκος ενέργειας προς τον ρυθμό αύξησης της ενέργειας του αέρα:

ni=χρήσιμο έργο που αποδίδει ο δίσκοςρυθμός αύξησης της ενέργειας του αέρα	(2.7)

Το έργο πρόωσης του δίσκου είναι T*V, θεωρώντας ότι ο δίσκος κινείται με ταχύτητα V σε ακίνητο αέρα. Ο ρυθμός αύξησης της ενέργειας της μάζας του αέρα είναι:

12mVS2-V2=12ρAVd(Vs2-V2)	(2.8)

Επομένως ο ιδεατός βαθμός απόδοσης του δίσκου σαν προωθητικό σύστημα, συνδυάζοντας τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει:

ni=21+VSV	(2.9)

Η παραπάνω σχέση δείχνει πως για δεδομένη ταχύτητα πτήσης, ο βαθμός απόδοσης μειώνεται με την αύξηση του απορρεύματος. Η λύση για μεγάλη ισχύ πρόωσης με υψηλή απόδοση είναι να έχουμε μεγάλη ποσότητα διερχόμενης μάζας από το δίσκο ενέργειας (δηλαδή μεγάλη επιφάνεια δίσκου) με μικρή αύξηση της ταχύτητας ροής.

2.1.3 Θεωρία Δίσκου ενέργειας για το στροφείο ελικοπτέρου

Σε περίπτωση αιώρησης ελικοπτέρου, όπως στην περίπτωση του quadcopter, η πρόωση είναι ίση με το βάρος του ελικοπτέρου (W). Επίσης, η ταχύτητα του αέρα V αρκετά πάνω από το στροφείο είναι ίση με μηδέν. Ισχύει:

W=ρAVdVs-V=ρAVdVs	(2.10)

Και επομένως

Vd=12Vs+V=12Vs	(2.11)

Άρα:

W=2ρAVd2	(2.12)

Με ταχύτητα Vd

Vd=W2Aρ	(2.13)

Η ιδανική ισχύς του στροφείου υπολογίζεται :

P=niW32Aρ	(2.14)

Κατά την αιώρηση όπως προαναφέραμε η πρόωση είναι ίση με το βάρος. Συνεπώς ο παραπάνω τύπος της ιδανικής ισχύς του στροφείου κατά την αιώρηση γράφεται στην ιδανική περίπτωση (για n=1)

Pid=T32Aρ	(2.15)

Η ισχύς αυτή είναι ιδανική καθώς δεν έχουμε λάβει υπόψη μας τις απώλειες στα ακροπτερύγια.

2.1.4 Αντίσταση πτερύγωσης

Εξαιτίας της περιστροφικής κίνησης της έλικας, δημιουργείται δύναμη αντίστασης στο σώμα της έλικας, η οποία εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πτερυγίου και την ταχύτητα περιστροφής. Ο μαθηματικός τύπος της δύναμης αυτής είναι:

dD=12ρV2CDcdr	(2.16)

όπου ρ η πυκνότητα του λειτουργούν ρευστού (1.225kg/m3 για τον ατμοσφαιρικό αέρα), V  η γραμμική ταχύτητα της έλικας σε απόσταση r από το κέντρο της, CD ο αεροδυναμικός συντελεστής αντίστασης της αεροτομής και c το μέτρο της χορδής της αεροτομής σε απόσταση dr από το κέντρο της έλικας (root).

Θεωρητικά, η ολοκλήρωση της παραπάνω σχέσης αποδίδει την συνολική δύναμη αντίστασης. Όμως, τα μοναδικά χαρακτηριστικά που δίνονται από τις κατασκευαστικές εταιρείες ελίκων είναι η διάμετρος και το βήμα, πράγμα που καθιστά αδύνατον τον ακριβή υπολογισμό της χορδής. Επίσης, ο αεροδυναμικός συντελεστής αντίστασης είναι διαφορετικός για κάθε γεωμετρία έλικας και βρίσκεται πειραματικά. Είναι λοιπόν απαραίτητη μια διαφορετική προσέγγιση για τον υπολογισμό της αντίστασης και της επιπλέον ισχύος, που απαιτείται.

Ο συντελεστής κέρδους, αποτελεί μια παράμετρο, από όπου μπορούμε άμεσα να υπολογίσουμε την απόδοση ενός ελικοπτέρου σε hover. Ο συντελεστής κέρδους (figure of merit) λαμβάνει τιμές μεταξύ 0,7 – 0,8 για μια τυπική έλικα. Ισχύει:

FM=PidPhover=PidPid+P0		(2.17)

όπου Pid η ισχύς που έχουμε υπολογίσει από την θεωρία του δίσκου ενέργειας και P0 η ισχύς που απαιτείται για να υπερνικηθεί η δύναμη αντίστασης. Είναι:

P0=Pid(1-FM)FM		(2.18)

(Ι.Καλλιντέρης, 2012)

(Conlisk)